АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗНАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 КАРАСУКСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.03.2018                                  п. Поповка	     	                                № 37-п

Об организации контроля за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на детских игровых и  спортивных площадках, находящихся на территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, в целях создания безопасной  и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, вовлечение в регулярные занятия физической культурой и спортом, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан, а также упорядочения системы контроля за содержанием детского игрового и спортивного оборудования на прилегающих территориях муниципальных учреждений, подведомственных администрации Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Принять Положение о статусе  детских игровых и спортивных площадок, типовом составе и требованиях к детским игровым и спортивным площадкам, находящимся на территории муниципальных учреждений, подведомственных администрации Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области согласно приложению. (Приложение № 1)

- Утвердить постоянно действующую Комиссию по проверке технического состояния и безопасной эксплуатации оборудования на детских игровых и спортивных площадках администрации Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области (Далее - Комиссия). (Приложение № 2)

- Комиссии: провести работу по установлению балансодержателей и собственников оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории муниципального образования;

- провести оценку технического состояния площадок, оборудования,

установленного на них согласно Акта по форме Приложение №3;

-  сформировать реестры  с отражением информации о балансодержателях и

техническом состоянии согласно форме Приложения № 4

-  оборудовать площадки информационными щитами.

4.  Опубликовать постановление в «Вестнике Знаменского сельсовета» и на

сайте    администрации Знаменского сельсовета.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области                                                     Н.Я. Зотова

Приложение № 1

к  постановлению администрации

Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области

от 26.03.2018  № 37-п

ПОЛОЖЕНИЕ

о статусе детских игровых и спортивных площадок, типовом составе и требованиях к детским игровым и спортивным площадкам, находящимся на территории муниципальных учреждений, подведомственных администрации                                                              Знаменского сельсовета Карасукского района

Новосибирской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда";

- ГОСТ Р 52169 - 2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования";

- ГОСТ Р 52168 - 2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний горок. Общие требования";

- ГОСТ Р 52167 - 2003 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования";

- ГОСТ Р 52209 - 2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования";

- ГОСТ Р 52300 - 2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования";

- ГОСТ Р 52301 - 2004 "Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации".

Детские и спортивные площадки способствуют адаптации и подготовке детей к дальнейшим физическим нагрузкам, помогают им реализовать свои потребности в активном движении, развивают силу, ловкость, сообразительность.

Настоящее Положение определяет типовой состав детских и спортивных площадок, порядок их установки, правила эксплуатации и технического обслуживания и является обязательным для исполнения на территории Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области.

2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ.

Оборудование детской игровой площадки, спортивной площадки - оборудование, с которым или на котором дети могут играть или использовать на открытых детских игровых и спортивных площадках, индивидуально или группой, по правилам, либо по своему усмотрению.

Покрытие детской игровой площадки (спортивной площадки) - участок поверхности детской игровой площадки размерами не менее зоны приземления ребенка, используемый совместно с оборудованием. (Примечание: покрытие может быть песчаным, грунтовым, газонным, резиновым, полимерным и т.п.)

Высота свободного падения ребенка - максимальная высота от опорной поверхности оборудования детской игровой площадки, с которой может упасть ребенок, до зоны приземления. (Примечание: к опорным поверхностям относят поверхности, на которых ребенок может стоять и доступ к которым обеспечен (лестницей, стремянкой, трапом или другим игровым элементом).

Зона приземления ребенка - область поверхности детской игровой площадки, на которую попадает ребенок в результате свободного падения.

Игровая зона детской игровой площадки - пространство детской игровой площадки, в котором установлено оборудование и обеспечивается безопасность детей.

Застревание ребенка в оборудовании детской игровой площадки - опасная ситуация, когда тело, часть тела или одежда ребенка застревает в элементах конструкции оборудования детской игровой площадки.

Труднодоступное оборудование детской игровой площадки -оборудование детской игровой площадки, в конструкции которого специально предусмотрено ограничение доступа на него детей конкретной возрастной группы.

Горка детской игровой площадки - оборудование детской игровой площадки с наклонной поверхностью скольжения, по которой ребенок спускается вниз под действием силы тяжести.

Качели детской игровой площадки - оборудование детской игровой площадки, приводимое в движение ребенком, масса которого располагается ниже шарнира, относительно которого осуществляется качание.

Карусель детской игровой площадки - оборудование детской игровой площадки с одним или более посадочным местом, вращающееся вокруг вертикальной оси, с углом наклона от вертикали не более 5°.

Качалка детской игровой площадки - оборудование детской игровой площадки, приводимое в движение ребенком или детьми, на котором осуществляется колебательное движение в различных плоскостях.

Регулярный визуальный осмотр оборудования детской игровой площадки - проверка оборудования детской игровой площадки, позволяющая обнаружить очевидные опасные дефекты, вызванные актами вандализма, неправильной эксплуатацией и климатическими условиями.

Функциональный осмотр оборудования детской игровой площадки - детальная проверка оборудования детской игровой площадки с целью оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования детской игровой площадки.

Ежегодный основной осмотр оборудования детской игровой площадки - проверка оборудования детской игровой площадки, выполняемая с периодичностью 12 мес., с целью оценки соответствия технического состояния оборудования детской игровой площадки требованиям безопасности.

3. КЛАССИФИКАЦИЯ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК.

Спортивные и детские игровые площадки на земельных участках многоквартирных домов, являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме. Такие площадки устанавливаются на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме или иных средств. Их содержание и обслуживание осуществляются за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме.

Спортивные и детские игровые площадки, расположенные на территориях муниципальных образовательных учреждений Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области, а также учреждений спортивной сферы, и принадлежащие этим учреждениям, устанавливаются по согласованию с администрацией Знаменского сельсовета Карасукского района, в ведении которой находятся данные учреждения. Указанные объекты закрепляются в установленном законодательством порядке за муниципальными учреждениями. Их содержание и обслуживание осуществляются муниципальными учреждениями.

Спортивные и детские игровые площадки, расположенные на отдельно сформированных земельных участках общего пользования. Такие площадки устанавливаются по решению администрации муниципального образования Карасукского района Новосибирской области за счет бюджетных средств. После сдачи объекта в эксплуатацию площадки передаются для дальнейшего обслуживания (за счет средств бюджета администрации муниципального образования Карасукского района Новосибирской области) в оперативное управление организации, определяемой администрацией муниципального образования Карасукского района Новосибирской области.

4. РАЗМЕЩЕНИЕ И РАЗМЕРЫ СПОРТИВНЫХ И ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК.

Размещение и размеры спортивных и детских площадок должны соответствовать требованиям СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", п. 2.13 табл. 2.

| Площадки | Удельные размеры площадок, кв. м/чел. | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- |
| Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |

5. СОСТАВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИГРОВОМУ И СПОРТИВНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Травмы и повреждения на игровых площадках происходят по разным причинам. Считается, что к наиболее тяжелым последствиям приводят повреждения головы при падении. Покрытия игровых площадок должны уменьшать степень риска повреждения головы. К материалам, обеспечивающим смягчение удара при падении относят; резиновые плиты, мягкие плиточные материалы, маты, сплошное синтетическое покрытие, сыпучие материалы.

Игровое оборудование детских площадок должно быть сертифицировано, соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации и эстетически привлекательным. Безопасность детского игрового оборудования обеспечивается следующими нормативными документами: качелей - ГОСТ Р 52167-2003, качалок - ГОСТ Р 52299-2004. горок - ГОСТ Р 52168- 2003, каруселей - ГОСТ Р 52300-2004, канатных дорог - ГОСТ Р 54847-2011.

Рекомендуется применение модульного оборудования, обеспечивающего вариантность сочетаний элементов.

Требования к материалам игрового оборудования и условиям его обработки следующие:

- деревянное оборудование должно быть выполнено из твердых пород дерева со специальной обработкой, имеющей экологический сертификат качества и предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; должно быть отполировано, острые углы закруглены;

- металл должен применяться преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие); рекомендуется применять металлопластик, который не травмирует, не ржавеет, морозоустойчив;

- бетонные и железобетонные элементы оборудования должны быть выполнены из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

- оборудование из пластика и полимеров должно иметь гладкую поверхность и яркую, чистую цветовую гамму окраски, не выцветающую от воздействия климатических факторов.

Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка; для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

Требования безопасности при эксплуатации оборудования детских площадок:

При организации и оснащении детских площадок (чаще всего дворовых, внутриквартальных) должна соблюдаться возможность предоставления детям с самого раннего возраста условий по этапному наращиванию физических нагрузок и динамизма в целях приобретения привычки к активной жизни и спортивным занятиям.

Физкультурно-игровые площадки для дошкольников и детей младшего возраста должны оснащаться многообразными элементами и снарядами, закрепляющими поэтапное наращивание у детей физической подготовленности, достигаемое в процессе игр, связанных с преодолением препятствий, разминок на снарядах. Этому способствуют многочисленные типы выпускаемых ныне предметов оснащения типовых детских площадок городов. Многие из них рассчитаны на использование детским контингентом в более широком возрастном диапазоне, включая и детей школьного возраста.

Необходимо разделять площадь участка детских физкультурно-игровых сооружений на зоны по возрастным категориям, выделяя места для детей от 1 года до 4 лет. Площадки для детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста можно условно разделить с помощью усложняемых игровых устройств на зоны для 5-7, 8-10 и 11-12 лет. Территория участка для игр рассчитывается исходя из минимальной площади, необходимой для одного ребенка (по нормам МГСН 1.02).

Требования к безопасной установке оборудования указаны в следующей таблице:

Таблица 1

| Игровое оборудование | Требования |
| --- | --- |
| Качели | Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна быть не менее 350 мм и не более 635 мм. Допускается не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и плоское сиденье для более старших детей |
| Качалки | Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 550-750 мм. Максимальный наклон сиденья при движении назад и вперед - не более 20°. Конструкция качалки не должна допускать попадания ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не менее 20 мм |
| Карусели | Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся конструкции карусели должно быть не менее 60 мм и не более 110 мм. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна быть гладкой. Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки составляет 1 м |
| Горки | Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна превышать 2,5 м вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой и прямой горки не менее 700 мм и не более 950 мм. Стартовая площадка - не менее 300 мм длиной с уклоном до 5°, но, как правило, ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения на стартовой площадке должна быть не менее 0,75 м. Угол наклона участка скольжения не должен превышать 60° в любой точке. На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10°. Край ската горки должен подгибаться по направлению к земле с радиусом не менее 50 мм и углом загиба не менее 100°. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 100 мм. Высота ограждающего бортика на конечном участке при длине участка скольжения менее 1,5 м - не более 200 мм, при длине участка скольжения более 1,5 м - не более 350 мм. Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 750 мм |

Входы, выходы, эвакуационные пути, проходы, предназначенные для работников службы спасения, скорой помощи, службы эксплуатации, должны быть всегда доступны, открыты и свободны от препятствий.

Неисправности оборудования, обнаруженные в процессе эксплуатации, снижающие безопасность необходимо немедленно устранять. Если это невозможно, то принимаются меры, обеспечивающие невозможность пользования оборудованием, либо оборудование демонстрируется и удаляется с игровой площадки.

При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках необходимо соблюдать минимальные расстояния безопасности:

| Игровое оборудование | Минимальные расстояния |
| --- | --- |
| Качели | Не менее 1,5 м в стороны от боковых конструкций и не менее 2 м вперед (назад) от крайних точек качелей в состоянии наклона |
| Качалки | Не менее 1,0 м в стороны от боковых конструкций и не менее 1,5 м вперед от крайних точек качалки в состоянии наклона |
| Карусели | Не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3 м вверх от нижней вращающейся поверхности карусели |
| Горки | Не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки |

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

Обеспечение доступности детских и спортивных площадок для маломобильных групп населения.

При проектировании открытых спортивных сооружений следует руководствоваться СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" и Сводами правил к нему (СП 35-101 и СП 35-103).

Оборудование спортивных площадок должно быть окрашено в яркие цвета и размещено так, чтобы оно контрастировало с окружающим фоном.

Для физкультурно-игровых занятий детей-инвалидов также создаются специализированные сооружения.

Основные требования к организации площадок для слепых и ограниченно зрячих:

- игровое пространство должно иметь ограждение высотой 600-900 мм;

- пешеходные и беговые дорожки должны быть снабжены направляющими поручнями;

- выступы на поручне обозначают конец дорожки;

- перепады рельефа отмечаются повышением или понижением направляющего поручня;

- повороты дорожек обозначаются изменением качества и фактуры покрытия: твердое - мягкое, гладкое - неровное, с выпуклыми или вогнутыми плитами;

- на пешеходных дорожках устанавливается указатель направления движения к площадке со стационарным игровым оборудованием.

6. КОНТРОЛЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК.

Требования к техническому состоянию, техническому обслуживанию

Стандарты ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) и ГОСТ Р 52301-2004 оговаривают требования к техническому обслуживанию оборудования детских площадок.

Оборудование и его элементы осматривают и обслуживают в соответствии с инструкцией изготовителя с периодичностью, установленной изготовителем. Контроль за техническим состоянием оборудования и контроль соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт осуществляет балансодержатель (владелец).

Результаты контроля за техническим состоянием оборудования и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который хранится у балансодержателя (владельца).

Контроль технического состояния оборудования включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;

- регулярный визуальный осмотр;

- функциональный осмотр;

- ежегодный основной осмотр.

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования). Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации. Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1 - 3 мес. в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;

- наличие коррозии металлических элементов;

- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования. Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида балансодержатель (владелец) разрабатывает графики проведения осмотров.

При составлении графика учитывают:

- инструкцию изготовителя;

- климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

В графике перечисляют оборудование и элементы оборудования, подлежащие проверке при различных видах осмотров.

При обнаружении в процессе осмотра оборудования дефектов, влияющих на безопасность оборудования, дефекты немедленно устраняют. Если это невозможно, то принимают меры, обеспечивающие невозможность пользоваться оборудованием, либо оборудование демонтируют и удаляют с игровой площадки.

После удаления оборудования оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

В целях избежание несчастных случаев и получения травм ребенком необходимо проводить регулярное обслуживание детских игровых площадок, которое включает в себя мероприятия по поддержанию безопасности и качества функционирования оборудования и покрытий детской игровой площадки.

Мероприятия по регулярному обслуживанию оборудования включают:

- проверку и подтягивание узлов крепления;

- обновление окраски оборудования;

- обслуживание ударопоглощающих покрытий;

- смазку подшипников;

- нанесение на оборудование маркировок, обозначающих требуемый уровень ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов;

- обеспечение чистоты оборудования и покрытий (удаление битого стекла, обломков и загрязнителей);

- восстановление ударопоглощающих покрытий из сыпучих материалов и корректировку их уровня;

- обслуживание пространства зон безопасности.

Кроме того в процессе эксплуатации детского игрового оборудования со временем возникает потребность в проведении ремонтных работ - это:

- замену крепежных деталей;

- сварку;

- замену частей оборудования;

Для обеспечения безопасности оборудования внесение изменений в конструкцию оборудования или его элементов допускается только после консультаций и письменного согласования с изготовителем оборудования.

Визуальный и функциональный осмотры

В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;

- наличие выступающих частей фундаментов;

- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;

- отсутствие деталей оборудования;

- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;

- структурную целостность оборудования.

Примечание:

С 2016 года подлежит обязательной сертификации следующее оборудование (инвентарь), устанавливаемое (-ый) на спортивных и игровых площадках:

- ворота хоккейные;

- ворота для футбола;

- ворота для гандбола;

- ворота для мини-футбола.

Установленные и эксплуатирующийся на спортивных объектах Ворота подлежат подтверждению соответствия обязательным требованиям следующих национальных стандартов:

ГОСТ Р 55664-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота футбольные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности» (приказ Росстандарта от 28 октября 2013 г. № 1269-ст);

ГОСТ Р 55665-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота для минифутбола и гандбола. Требования и методы испытаний с учетом безопасности» (приказ Росстандарта от 28 октября 2013 г. № 1270-ст);

ГОСТ Р 55666-2013 «Оборудование для спортивных игр. Ворота хоккейные. Требования и методы испытаний с учетом безопасности» (приказ Росстандарта от 28 октября 2013 г. № 1271-ст).

Таким образом, при проведении обследования детских игровых и спортивных площадок на соответствие требованиям безопасности, балансодержатель должен иметь сертификаты соответствия на ворота хоккейные, футбольные, гандбольные и мини-футбольные, а в случае отсутствия сертификатов организовать работу по ее проведению.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК.

Регулярно, но не менее одного раза в год, оценивать эффективность мероприятий по обеспечению безопасности (включая требования, приведенные в настоящем Положении);

Совершенствовать мероприятия на основании собственного опыта или при изменении условий эксплуатации корректировать (если это необходимо) комплекс мероприятий по обеспечению безопасности.

Документация

При проведении работ, предусмотренных в рамках управления безопасностью, вся информация должна быть задокументирована.

Документация на оборудование должна содержать:

а) акты контроля испытаний (при необходимости);

б) контроль основных эксплуатационных и технических характеристик;

в) инструкции по эксплуатации;

г) учет выполнения работ (например "журнал выполненных работ");

д) чертежи и схемы.

Документация должна быть доступна персоналу во время проведения технического обслуживания, контроля и ремонтных работ.

Информационное обеспечение безопасности

На детской/спортивной площадке должна быть предусмотрена табличка (пиктограмма) с указанием номеров телефонов, для того чтобы иметь возможность вызвать службу спасения и сообщить о наличии пострадавших. Вход, выход, а также запасные пути к детской игровой площадке и от нее, которые предназначены как для пользователей, так и для использования спасательными службами, должны быть всегда доступны и не иметь препятствий.

Образец

информационного стенда

Уважаемые посетители! На детской площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Дети до семи лет должны находиться на детской игровой спортивной площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и весом более 70 кг.

Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.

Выгуливать домашних животных.

Использовать игровое оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Скорая помощь      				    ____________________

Служба спасения                                             ____________________

Полиция 						    ____________________

Балансодержатель (служба эксплуатации)  _____________________________________________________________________

(Наименование, контактные телефоны, фактический адрес)

Эксплуатация

В случае если в ходе эксплуатации возникают неисправности, которые угрожают безопасной работе оборудования, они должны быть немедленно устранены. Если это невозможно, то необходимо прекратить эксплуатацию оборудования, например, путем демонтажа, прекращением работы.

Для принятия мер при несчастных случаях, пожаре и т.п. должны быть в наличии письменные инструкции.

До тех пор, пока неисправное оборудование полностью не отремонтировано и вновь не разрешена его эксплуатация, доступ для пользователей должен быть закрыт.

Санитарное содержание

Организация, эксплуатирующая оборудование, должна осуществлять ежедневный контроль за санитарным содержанием детских и спортивных площадок, поддерживать надлежащее санитарное состояние.

Приложение № 2

к  постановлению администрации

Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области

от 26.03.2018  № 37-п

Комиссия по проверке технического состояния и безопасной эксплуатации оборудования на детских игровых и спортивных площадках администрации Знаменского сельсовета Карасукского района

Новосибирской области

| 1 | Зотова Надежда Яковлевна | Глава Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Председатель комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Заборская Валентина Викторовна | Заместитель главы Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Ответственный секретарь |
| 3 | Майер Оксана Андреевна | специалист 2 разряда Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Член комиссии |
| 4 | Брежнева Наталья Александровна | специалист ВУС Знаменского сельсовета Карасукского района Новосибирской области | Член комиссии |
| 5 | Гринченко Галина Ивановна | Директор МБОУ Поповской СОШ | Член комиссии |
| 6 | Урбанова Наталья Ивановна | Заведующая МБДОУ Поповский детский сад | Член комиссии |
| 7 | Зарешнюк Ульяна Валерьевна | художественный Руководитель Поповского ДК | Член комиссии |

Приложение № 3

к  постановлению администрации

Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области

от 26.03.2018  № 37-п

АКТ

осмотра и проверки детских игровых и спортивных площадок с учетом установленного на них оборудования (инвентаря)

от _____________20__ г.                                                                                                     № ____

__________________________________

наименование населенного пункта

Балансодержатель_____________________________________________________

Адрес детской (спортивной) площадки___________________________________

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Перечень установленного оборудования:

| № | Наименование оборудования (инвентаря) | Результат осмотра (соответствует /не соответствует требованиям) | Выявленные дефекты (недостатки) | Примечание (меры и срок устранения дефектов и недостатков) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования детской игровой или спортивной площадки свидетельствует о следующем:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответственный исполнитель _____________  ________     ______________

должность     подпись     инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

_______________________________      ____________________

_______________________________      ____________________

_______________________________      ____________________

_______________________________      ____________________

Приложение № 4

к  постановлению администрации

Знаменского сельсовета

Карасукского района

Новосибирской области

от  26.03.2018  № 37-п

Реестр

детских игровых и спортивных площадок

Карасукский район Новосибирская область ____________________________________________

| № | Наименование объекта | Место нахождения объекта (адрес) | Балансо-держатель | Организация ответственная за эксплуатацию объекта, Ф.И.О. руководителя, контактные телефоны | Наличие нормативного документа об эксплуатации (паспорт и др.) | Дата проверки технического состояния | Общее техническое состояние объекта | Наличие информа-ционных щитов | Выявленные нарушения | Примеча-ние (меры и срок устранения нарушений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Исполнитель: ________________        ________________        ________________

должность                       подпись                  инициалы, фамилия

Контактный телефон, электронная почта

Дата предоставления